| Funciones Parciales | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Activar sistema detector de crisis (ON/OFF) | Switch | Pulsador | Switch |
| Confirmar crisis epiléptica (desactivación alarma) | Aplicación Móvil | Pulsador | Sensor táctil |
| Almacenar energía | Batería Li-Po | Batería Li-Po | Batería Li-Ion |
| Módulo de carga | Regulador de carga MCP73831 | Módulo TP4056 | Módulo TP4056 |
| Regulación voltaje DC - DC | DC - DC buck/boost | DC - DC buck/boost | LDO regulador (AP2112K) |
| Sensar ritmo cardiaco/contracción muscular | MAX30003 Salida digital | AD8232 (Salida analógica) | Sensor sEMG superficial |
| Sensar movimiento y orientación | IMU 3 ejes + giroscopio MPU6050 | Acelerómetro triaxial simple ADXL343 | IMU de 6 Ejes - LSM6DSO32TR |
| Acondicionar y procesar señales (Dominio Procesamiento e Interfaz-Actuadores) | Microcontrolador ESP32 | Microcontrolador Arduino | Microprocesador Raspberry Pi |
| *Comparar/detectar frecuencias-patrones y Clasificar tipo de actividad | Umbrales preestablecidos | Machine Learning Tradicional | Redes Neuronales |
| Recibir señales satelitales (de geolocalización) | Extracción de coordenadas de celular | Sensor GPS externo | Sensor GPS integrado a microcontrolador |
| Editar contactos de emergencia | Aplicación Móvil | Ingreso por SMS en “inicialización de detección” | Escritura por Monitor Serial |
| *Almacenar contactos de emergencia | Aplicación Móvil | FLASH de microcontrolador | Tarjeta SD |
| Mostrar indicador de Porcentaje VoltajeBatería | Luz LED (RGB controlado) | Pantalla OLED / LCD | Notificación vía App / SMS |
| Mostrar alerta de mal posicionamiento de sensores (señal con mucho ruido) | Luz LED parpadeante | Mensajes de Texto | Buzzer |
| Enviar señal auditiva de estado de paciente e indicaciones | Parlante con Módulo amplificador incluido (recibe audio de memoria >> salida estéreo) | Parlante con Módulo receptor Audio Bluetooth y mini amplificador de audio (recibe audio de señal microcontrolador >> ganancia regulable) | Aplicación Móvil |
| Comunicar señal de baja batería | Modo SMS (Mensajes de Texto) | Modo Voz (Llamada) | Luz LED parpadeante |
| Enviar señal GSM para alerta de crisis prolongada | Modo Datos GPRS/TCP-IP (Internet) | Modo Voz (Llamada) | Modo SMS (Mensajes de Texto) |